THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

TÍCH HỢP ERP VỚI NHÀ MÁY TỰ ĐỘNG HÓA

Cao Su Huy Anh

Ngày: 14/04/2026

Phiên bản: 1.0

Bổ trợ cho: KIEN_TRUC_TU_DONG_HOA_SAN_XUAT.md

# MỤC LỤC

1. Nguyên tắc: thiết bị nào “tích hợp được ERP”?

2. Sơ đồ các lớp thiết bị

3. Gateway & Edge Computing

4. PLC — Bộ điều khiển chính

5. Cảm biến thông minh (Smart Sensors)

6. Hệ thống cân

7. Thiết bị nhận diện — Barcode, QR, RFID

8. HMI / Panel PC

9. Actuator & Drive có comm

10. Mạng công nghiệp

11. UPS & Nguồn

12. Camera & Vision

13. Bảng tổng kết theo chức năng

14. Ví dụ end-to-end: 1 cảm biến → ERP

15. Khuyến nghị mua hàng theo priority

16. Danh sách nhà cung cấp tại Việt Nam

17. Checklist khi mua hàng

18. FAQ

19. Next steps

# 1. Nguyên tắc

Thiết bị được gọi là “tích hợp được ERP” khi nó đáp ứng ít nhất 1 trong các điều kiện sau:

## 1.1 Giao thức chuẩn công nghiệp

Thiết bị phải nói được ít nhất 1 trong các giao thức sau để truyền dữ liệu lên:

| Giao thức | Tầng | Dùng cho | Độ phổ biến |
| --- | --- | --- | --- |
| Modbus TCP | OT→IT | Cảm biến, VFD, weight indicator, PLC cũ | Rất phổ biến, miễn phí |
| OPC UA | OT↔IT | PLC, SCADA, MES — lingua franca của Industry 4.0 | Chuẩn vàng hiện đại |
| MQTT | IT | Telemetry từ edge → cloud, IoT | Event-driven, nhẹ |
| EtherNet/IP | OT | Rockwell/Allen-Bradley ecosystem | Mạnh ở Mỹ |
| Profinet | OT | Siemens PLC ↔ Siemens/VFD | Phổ biến VN |
| IO-Link | Field | Sensor thông minh 2 chiều | Đang tăng nhanh |
| HART | Field | Process industry (flow, pressure, level) | Cũ nhưng vẫn dùng |
| REST API / HTTPS | IT | Web-native, edge gateway push trực tiếp ERP | Tốt nhất cho IT integration |

## 1.2 Có SDK/API mở

Nếu thiết bị chỉ nói protocol riêng (proprietary), ít nhất phải có:

- SDK hoặc API (Python, C#, REST) để app đọc

- Documentation rõ ràng

- Không phụ thuộc cloud của hãng (tránh vendor lock-in)

## 1.3 Edge device có thể programmable

Thiết bị có thể chạy logic tùy biến tại chỗ:

- Data pre-processing

- Local buffering khi mất mạng

- Local alarms

- Format transformation

# 2. Sơ đồ các lớp thiết bị

Kiến trúc 4 lớp từ thiết bị vật lý đến ERP:

Lớp 1 — Field devices: Sensors, actuators vật lý

Lớp 2 — Control: PLC, VFD, weighing indicator

Lớp 3 — Edge Gateway: Node-RED / Ignition / IOT2050 → cầu nối với ERP

Lớp 4 — ERP: Supabase REST + Realtime

# 3. Gateway & Edge Computing

## 3.1 Vai trò của Gateway

Đây là linh hồn của hệ thống — không có gateway, data không đi được từ OT đến IT.

- Thu thập dữ liệu từ PLC/sensor qua OPC UA/Modbus/MQTT

- Transform thành JSON schema ERP

- Buffer khi mất mạng Internet (local SQLite)

- Push vào Supabase qua REST API

- Subscribe commands từ ERP (qua REST polling)

- Execute command xuống PLC

## 3.2 Lựa chọn Gateway

### Option A — Siemens SIMATIC IOT2050 (recommended)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| CPU | ARM Cortex-A15 + TI AM6528 |
| RAM | 1 GB |
| Storage | eMMC 8 GB + microSD |
| Ports | 2× Ethernet, 2× USB, RS232/485, HDMI |
| OS | Debian-based, chạy Docker được |
| Protocol | OPC UA, Modbus, MQTT, REST, S7 |
| Giá tham khảo | ~$450 - $600 |
| Mua ở VN | Hoàng Phương, An Duyên, Siemens Vietnam |

### Option B — Advantech UNO-2271G

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| CPU | Intel Celeron N4200 |
| RAM | 4-8 GB |
| Storage | 64 GB SSD |
| Ports | 2× GbE, 4× USB, 2× RS232/422/485 |
| OS | Windows 10 IoT / Ubuntu |
| Giá | ~$700 - $1,000 |
| Mua ở VN | Advantech Vietnam, HTB Tech |

### Option C — Raspberry Pi 4/5 (budget)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| CPU | ARM Cortex-A76 quad-core |
| RAM | 8 GB |
| Storage | 256 GB NVMe (qua shield) |
| OS | Raspbian / Ubuntu |
| Giá (DIY) | ~$150 - $250 |
| Mua ở VN | Thế Giới IC, MLab, Shopee |

### Option D — MOXA UC-8112A-ME-T

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| CPU | Cortex-A8 1 GHz |
| RAM | 1 GB |
| Ports | 2× Ethernet, 2× RS232/485, CAN, mSATA |
| OS | Moxa Industrial Linux |
| Giá | ~$400 - $600 |
| Mua ở VN | Moxa Vietnam, AT&S, An Việt Long |

### So sánh nhanh Gateway

| Feature | IOT2050 | UNO-2271G | Raspberry Pi 5 | UC-8112A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá | $500 | $800 | $200 | $500 |
| CPU power | Mid | High | High | Low |
| Industrial cert | Có | Có | Không | Có |
| Node-RED ready | Có | Có | Có | Có |
| Siemens support | Có | Không | Không | Không |
| Docker | Có | Có | Có | Hạn chế |
| VN support | Cao | Cao | TB | TB |

Khuyến nghị: Siemens IOT2050 cho production, Raspberry Pi cho POC đầu tiên.

## 3.3 Phần mềm chạy trên Gateway

Stack đề xuất (miễn phí, open source):

- Node-RED — flow-based programming, có node sẵn cho OPC UA / Modbus / MQTT / HTTP / Supabase

- Mosquitto — MQTT broker, nhận message từ sensor IoT

- InfluxDB — time-series DB cho historian

- opcua-asyncio (Python) — custom OPC UA client nếu cần logic phức tạp

Tất cả miễn phí — không tốn license.

# 4. PLC — Bộ điều khiển chính

PLC là thiết bị phát dữ liệu nhiều nhất. Cần chọn PLC có OPC UA server built-in để gateway đọc được.

## 4.1 Siemens S7-1200 (budget, 1 stage đơn giản)

Model khuyến nghị: 6ES7214-1AG40-0XB0 (CPU 1214C DC/DC/DC)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| I/O | 14 DI / 10 DO / 2 AI built-in |
| Memory | 100 KB work, 4 MB load |
| Comm | Ethernet (PROFINET + Modbus TCP + OPC UA server) |
| Programming | TIA Portal V17+ |
| Giá (CPU only) | ~$650 - $850 |
| Mua ở VN | Hoàng Phương, An Duyên, Thanh Phat |

## 4.2 Siemens S7-1500 (cho stage phức tạp)

Model: 6ES7511-1AK02-0AB0 (CPU 1511-1 PN) — ~$1,800

Protocol support native: PROFINET, Modbus TCP, OPC UA server, S7 protocol, MQTT, HTTP client.

Với S7-1500, PLC có thể gọi thẳng ERP qua REST không cần gateway.

## 4.3 Mitsubishi FX5U (alternative)

Model: FX5U-32MR/ES — ~$500-$700. Không có OPC UA built-in, cần dùng Modbus TCP + gateway.

## 4.4 Delta DVP (budget nhất, <$300)

Model: DVP-SE series — ~$250. Chỉ Modbus RTU/TCP. Dùng cho line nhỏ/POC.

# 5. Cảm biến thông minh (Smart Sensors)

Các sensor smart tự có comm interface, không cần wire về PLC qua analog 4-20mA.

## 5.1 IO-Link sensors (khuyến nghị cho dự án mới)

IO-Link là chuẩn giao tiếp 2 chiều cho sensor, dùng cable 3-core, tốc độ 38.4 kbps.

### IO-Link Master: IFM AL1121

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Ports | 8× IO-Link Class A |
| Protocol | Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Rating | IP65/67 |
| Giá | ~$600 - $800 |
| Mua ở VN | IFM Vietnam, An Phat Technology |

### Sensor IO-Link tiêu biểu

- Nhiệt độ — IFM TN2531: -50 to 150°C, ~$180

- Áp suất — IFM PN7094: 0-10 bar, ~$200

- Flow meter — IFM SM6000: 0.1-25 L/min, ~$350

- Level ultrasonic — Pepperl+Fuchs UB500: 0.3-5 m, ~$280

- Photoelectric counter — SICK W4 IO-Link: ~$180

- Độ rung — IFM VSA001: predictive maintenance, ~$400

## 5.2 Modbus TCP sensors

- Cân — Mettler-Toledo IND570: Ethernet Modbus TCP, ~$1,500

- Smart transmitter Yokogawa EJA-E: 4-20mA + HART, ~$800

- Radar level Endress+Hauser FMR62: HART/Modbus, ~$1,500

## 5.3 Online moisture analyzer (quan trọng cho cao su)

- Mettler-Toledo HX204 (benchtop halogen): USB + RS232, ~$3,500

- NIR online Sesotec/Perten: 4-20mA + Modbus TCP, ~$8,000-$15,000 — quan trọng nhất cho auto-QC

## 5.4 DRC (Dry Rubber Content) tester

- Mettler-Toledo DRC tester: RS232, ~$5,000

- Inline NIR DRC analyzer: ~$15,000-$30,000

# 6. Hệ thống cân

Cân là thiết bị then chốt để đo input/output mỗi stage và sản phẩm cuối.

## 6.1 Cân băng tải

Model: Siemens Milltronics MMI Belt Scale — ~$3,000-$6,000

## 6.2 Cân bành (check-weigher)

Model: Mettler-Toledo IND780 + 4× load cell — ~$2,500

## 6.3 Weighbridge 120T (đã có trong ERP)

Model hiện tại: Keli Scale + KeliScale controller (WT-120). Đã có app Electron đọc qua serial RS232.

## 6.4 Load cell (raw) — DIY

Load cell Keli PST 500kg × 4 cái ($80/cái) + Summing box ($80) + Indicator Keli XK3118K9 Ethernet ($300) = Tổng ~$700 cho 1 trạm cân 2 tấn.

# 7. Thiết bị nhận diện — Barcode, QR, RFID

## 7.1 QR Printer

Model: Zebra ZT411 300dpi — ~$1,400. Ngôn ngữ ZPL, có SDK Python/Node.js.

## 7.2 QR / Barcode Scanner

- Fixed mount — Honeywell Xenon 1950g: ~$400

- Handheld — Zebra DS2208: ~$150

- Industrial — Cognex DataMan 370: ~$2,000

## 7.3 RFID (optional)

RFID reader Impinj R420 — ~$1,500. Tag passive UHF: $0.30/cái, hardened: $2-5/cái.

# 8. HMI / Panel PC

## 8.1 Weintek cMT3092X (khuyến nghị)

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Màn hình | 9" TFT, 1024×600 |
| CPU | Cortex-A35 quad-core |
| Comm | Ethernet, USB, OPC UA client/server |
| Protocol | 200+ driver (Siemens, Mitsubishi, Delta, Modbus, etc.) |
| Giá | ~$450 - $550 |
| Mua ở VN | deltaautomation.com.vn, hmi-weintek.vn |

Đặc biệt: Weintek có REST API Gateway feature — HMI tự push data lên HTTPS endpoint, không cần gateway middleware.

## 8.2 Siemens KTP700 Basic

7" touchscreen, tích hợp với TIA Portal — ~$800

## 8.3 Panel PC (HMI + Gateway 2-in-1)

Advantech TPC-1251T: 12" touchscreen + Windows 10 IoT — ~$1,500

# 9. Actuator & Drive có comm

## 9.1 VFD (biến tần)

- Delta MS300 (budget): 0.2-75 kW, Modbus RTU/TCP, ~$200-$1,500

- Siemens SINAMICS G120 (mid-tier): PROFINET built-in, ~$500-$3,000

- ABB ACS580 (premium): Ethernet/IP + PROFINET + Modbus TCP, ~$800-$5,000

## 9.2 Servo drive + motor

- Delta ASDA-B3: CANopen + Modbus TCP, ~$500-$2,000

- Mitsubishi MR-J4: SSCNET III/H, ~$800-$3,500

## 9.3 Smart motor controller

ABB Soft Starter PSTX: Modbus TCP, ~$400-$2,000

# 10. Mạng công nghiệp

## 10.1 Industrial Ethernet Switch

- Moxa EDS-408A-MM-SC (8 port, managed): ~$500

- Hirschmann RSPE35 (ring redundancy): ~$1,500

- Siemens SCALANCE X208: ~$450

## 10.2 Router & Firewall

- Mikrotik CCR2004: ~$700

- Fortinet FortiGate 60F: ~$700 + subscription

- pfSense (free, chạy trên x86 PC): ~$500 hardware

## 10.3 Wireless

- Phoenix Contact FL WLAN 1100: ~$800

- Moxa AWK-1131A: ~$400

## 10.4 Cabling

- Cat 5e Industrial: $1-2/m

- Cat 6a Shielded: $2-4/m

- M12 connectors: $10-20/đầu

## 10.5 Media converter

Moxa IMC-21-M-SC: Ethernet → fiber optic, ~$300/cặp

# 11. UPS & Nguồn

## 11.1 UPS công nghiệp cho tủ điện

Phoenix Contact TRIO-UPS/1AC/24DC/10: DIN rail, ~$600

## 11.2 UPS cho server room

APC Smart-UPS 3000 VA: 3 kVA, ~$1,200

## 11.3 Power supply DC 24V

- Siemens SITOP PSU8200: 20A, ~$400

- Phoenix Contact QUINT4-PS: predictive maintenance, ~$500

# 12. Camera & Vision

## 12.1 Industrial camera cho vision inspection

- Cognex In-Sight 2800: smart camera, ~$2,500

- Basler ace 2 + PC: camera ~$1,000 + PC ~$800

- Keyence CV-X Series: high-end, ~$5,000+

## 12.2 IP camera cho giám sát (CCTV)

- Hikvision DS-2CD2043G2-I: 4MP PoE, ~$100/cái

NVR Dahua NVR4108HS-8P-4KS2: 8 kênh, ~$400

# 13. Bảng tổng kết theo chức năng

## 13.1 Bộ thiết bị tối thiểu cho 1 Line (Phase 1)

| STT | Thiết bị | Model | SL | Giá/cái | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edge Gateway | Siemens IOT2050 | 1 | $550 | $550 |
| 2 | PLC Siemens S7-1200 | 6ES7214-1AG40 | 2 | $700 | $1,400 |
| 3 | HMI Weintek | cMT3092X 9" | 2 | $500 | $1,000 |
| 4 | IO-Link Master | IFM AL1121 8-port | 2 | $700 | $1,400 |
| 5 | Cân bành | M-T IND780 | 1 | $2,500 | $2,500 |
| 6 | PT100 nhiệt độ | Omron E52MY | 8 | $80 | $640 |
| 7 | Pressure sensor | IFM PN7094 | 4 | $200 | $800 |
| 8 | Flow meter | IFM SM6000 | 2 | $350 | $700 |
| 9 | Level ultrasonic | P+F UB500 | 2 | $280 | $560 |
| 10 | Photoelectric counter | SICK W4 IO-Link | 4 | $180 | $720 |
| 11 | Vibration sensor | IFM VSA001 | 2 | $400 | $800 |
| 12 | VFD Delta | MS300 5.5kW | 4 | $400 | $1,600 |
| 13 | QR printer | Zebra ZT411 | 1 | $1,400 | $1,400 |
| 14 | QR scanner (fixed) | Honeywell 1950g | 2 | $400 | $800 |
| 15 | Industrial switch | Moxa EDS-408A | 2 | $500 | $1,000 |
| 16 | UPS industrial | Phoenix TRIO 10A | 2 | $600 | $1,200 |
| 17 | Cable + connectors | (lot) | 1 | $800 | $800 |
| 18 | Tủ điện + phụ kiện | Rittal + Schneider | 2 | $1,200 | $2,400 |
|  | TỔNG HARDWARE |  |  |  | ~$20,270 |

## 13.2 Phần mềm đi kèm

| Phần mềm | License | Giá |
| --- | --- | --- |
| Node-RED | MIT | $0 |
| Mosquitto MQTT | EPL | $0 |
| InfluxDB Open Source | MIT | $0 |
| Grafana Open Source | AGPL | $0 |
| TIA Portal V17 Basic | Proprietary | ~$800/ghế |
| EasyBuilder Pro (Weintek) | Free | $0 |
| UaExpert (OPC UA test) | Free | $0 |
| TỔNG SOFTWARE |  | ~$800 |

# 14. Ví dụ end-to-end: 1 cảm biến → ERP

## Scenario: Đo nhiệt độ lò sấy, push lên ERP, hiển thị realtime

Tổng chi phí 1 điểm đo nhiệt độ: ~$365

Với 20 điểm đo = ~$7,300 hardware cho toàn line cơ bản.

## Ước tính ROI

# 15. Khuyến nghị mua hàng theo priority

## Must-have (Phase 1, ~$20k)

| Nhóm | Thiết bị | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Gateway | Siemens IOT2050 × 1 | Cao nhất |
| PLC | S7-1200 × 2 (Sấy + Ép) | Cao |
| Cân | Mettler-Toledo IND780 × 1 | Cao |
| Nhiệt độ | PT100 + transmitter × 8 | Cao |
| HMI | Weintek cMT3092X × 2 | Trung bình |
| Network | Moxa switch + cable | Cao |
| UPS | Phoenix TRIO × 2 | Trung bình |

## Nice-to-have (Phase 2-3)

| Nhóm | Thiết bị | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| IO-Link | IFM AL1121 + sensor IO-Link | Thấp |
| QR | Zebra ZT411 + Honeywell 1950g | Thấp |
| Vision | Cognex In-Sight | Thấp |
| RFID | Impinj R420 | Thấp |

# 16. Danh sách nhà cung cấp tại Việt Nam

## 16.1 Đại lý chính hãng (authorized)

| Hãng | Công ty VN | Mặt mạnh |
| --- | --- | --- |
| Siemens | Hoàng Phương | PLC, HMI, VFD, gateway |
| Siemens | An Duyên Solutions | Integration + automation |
| Mitsubishi | MEA Vietnam | PLC, servo, HMI |
| Omron | Omron Industrial VN | Sensor, PLC, relay |
| Schneider | Schneider Vietnam | VFD, contactor, PLC |
| ABB | ABB Vietnam | VFD công suất lớn, motor |
| Delta | Delta Electronics VN | VFD, PLC, HMI budget |
| IFM | IFM Vietnam | IO-Link, sensor chất lượng cao |
| Mettler-Toledo | M-T Vietnam | Cân, DRC analyzer |
| Weintek HMI | Delta Automation VN | HMI Weintek |
| Moxa | AT&S (distributor) | Industrial networking |
| Phoenix Contact | PC Vietnam | UPS, terminal, connector |
| Zebra | Zebra Vietnam | Label printer, scanner |
| Cognex | Cognex Vietnam | Vision |
| Advantech | Advantech Vietnam | Industrial PC |

## 16.2 Trang B2B tổng hợp

- thietbitudonghoa.com — đa hãng, báo giá nhanh

- bkaii.com.vn — cảm biến, transmitter

- anphatautomation.com — automation parts

## 16.3 System Integrator

- ATC Automation (HCM) — food/rubber turnkey

- TIAS Thành An (HCM) — rubber/nhựa chuyên sâu

- Bắc Việt Automation (HN) — đa ngành lớn

- Hoàng Phương Solutions (HN+HCM) — Siemens partner

- An Duyên Solutions (HCM) — Siemens + Ignition

# 17. Checklist khi mua hàng

## Trước khi đặt hàng

- Xác nhận protocol — sensor có Modbus/OPC UA không?

- Check compatibility — có datasheet PDF không?

- Kiểm tra cấp nguồn — 24V DC hay 220V AC

- Check IP rating — môi trường nhà máy cao su cần IP65+

- Temperature range — chọn -40 to 80°C hoặc rộng hơn

- Cable length — đo khoảng cách thực tế +20% margin

- Warranty — 12-24 tháng là chuẩn

- Local support — có engineer hỗ trợ VN không?

## Khi nhận hàng

- So sánh invoice với BoM → đủ số lượng

- Kiểm tra packaging không hỏng

- Power-on test: cắm điện → LED nguồn sáng

- Lưu serial number vào Excel

## Commissioning

- Lắp đặt theo schematic

- Wiring check: không chập, không ngược cực

- Ground/PE connection đầy đủ

- Test protocol communication (ping PLC, UaExpert)

- Factory Acceptance Test (FAT) với SI

- Site Acceptance Test (SAT) sau khi lắp tại site

- Document: ghi lại mọi cấu hình, password, IP

# 18. FAQ

Q: Nên chọn IFM hay Omron cho sensor?

IFM cho chất lượng Đức (đắt hơn 30-50%), Omron cho sẵn có + giá VN tốt. Rubber factory → khuyên IFM cho sensor core, Omron cho sensor đơn giản.

Q: PLC Siemens có đắt quá không?

Delta: rẻ nhất, community VN đông. Mitsubishi: mid-tier, thợ bảo trì VN quen. Siemens: đắt nhất nhưng eco-system đầy đủ nhất (OPC UA built-in).

Q: Có cần chạy SCADA không?

ERP có thể đóng vai trò monitoring nhưng không phải SCADA. Giai đoạn đầu dùng Grafana + Supabase ($0). Scale lên Phase 3 cân nhắc Ignition.

Q: Mất internet có mất data không?

Không, nếu Gateway có local buffer (SQLite hoặc InfluxDB). Node-RED có queue, khi có mạng → flush lại.

Q: Tại sao phải tách OT/IT network?

Vì security. Virus từ email PC có thể lan sang PLC. Tách vật lý = 2 switch riêng + gateway firewall.

Q: ERP Supabase có handle được traffic lớn từ sensor không?

Có. Dùng InfluxDB cho raw sensor data, chỉ push aggregate 1 phút vào Supabase. Retention: Supabase 3-6 tháng, InfluxDB 1 năm.

# 19. Next steps

Sau khi đọc file này, nếu muốn triển khai:

- 1. Đo lường hiện trạng — chọn 1 stage (khuyên: Sấy) và khảo sát

- 2. Quyết định ngân sách Phase 1 — $15k-30k cho 1 line data collection

- 3. Gửi RFQ cho 2-3 SI trong danh sách

- 4. Pilot 1 stage (Sấy) trong 1-2 tháng → validate trước khi mở rộng

- 5. Đo ROI sau 3 tháng → quyết định Phase 2

Nếu cần hỗ trợ thêm, có thể viết:

- Template RFQ chi tiết gửi SI

- P&ID đơn giản cho 1 stage cụ thể

- Wiring diagram cho 1 control panel

- Node-RED flow JSON sẵn import

- Supabase schema migration cho production_telemetry, production_events